[image: image1.jpg]A\

&
npo

MpodeccrmoHansHo. ins npodeccMoHanos

Je3nHouumpyowme cpeactea
Motowme cpepctBa % XuMcbipbé




Программа санитарной обработки предприятий   по изготовлению  безалкогольной продукции
	Наименование цеха и объекта мойки
	Наименование и краткое описание препаратов
	Способы  мойки
	Концентрация рабочего раствора, %
	Температура,◦С
	Экспозиция, мин.

	Резервуары, танки, цистерны, смесители, трубопроводы
	1.Щелочная беспенная мойка «Профф ВН»
 2. Щелочная беспенная мойка и дезинфекция «Профф Б» (ЧАС);
3. Кислотная беспенная мойка  «Профф АС».

4. Дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода «Профф Окси»
	Ручная
Механическая
	0,5-4

0,5

0,5-1
0,5-1


	40-90

5-55

5-50

10-20
	5-15

5-20

5-20
10-30

	Мойка стеклянных бутылок,

5-литровой бутыли


	1.Щелочная беспенная мойка «Профф ВН» 

2. Дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода «Профф Окси»
	Ручная

Механическая
	0,5-4

0,5-1
	40-90

10-20
	5-15

10-30

	Линия розлива
	1.Щелочная беспенная мойка «Профф ВН» 

2. Дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода «Профф Окси»
	Ручная

Механическая
	0,5-4

0,5-1
	40-90

10-20
	5-15

10-30

	Мойка тары, ящиков
	1.Щелочная беспенная мойка и дезинфекция «Профф САХ Б» с содержанием хлора;
2. Щелочная беспенная мойка и дезинфекция «Профф Б» (ЧАС);
3. Кислотная беспенная мойка  «Профф АС»
 4. Дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода «Профф Окси»
	Ручная

Механическая
	1
0,5
0,5-1

0,5-1
	20
5-55
5-50
10-20
	10
5-20

5-20
10-30

	Наружные поверхности — танки, оборудование, машины, вспомогательное оборудование и инвентарь
	1.Щелочная беспенная мойка и дезинфекция «Профф САХ Б» с содержанием хлора;
2. Щелочная беспенная мойка и дезинфекция «Профф Б» (ЧАС);
3. Кислотная беспенная мойка  «Профф АС»
 4. Дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода «Профф Окси»
	Ручная

Механическая
	1
0,5
0,5-1

0,5-1
	20
5-55
5-50

10-20

	10
5-20

5-20

10-30

	Склад, вспомогательные помещения
	1. Щелочная пенная мойка и дезинфекция «Профф ВА» (ЧАС);
2.Кислотная высокопенная мойка  «Профф КВ»
3. Дезинфицирующее средство «Профф Окси»
	Ручная

Механическая
	0,5-4

2-10
0,5-1
	40-90

5-60
10-20
	5-15
5-20
10-30

	Объемная дезинфекция

	Дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода «Профф Окси»
	Ручная

Механическая
	0,5-1
	10-20
	10-30


Профессиональные моющие и дезинфицирующие средства торговой марки «Профф» - это результат  многолетней работы наших специалистов, ученых Беларуси, России и Швеции. Более 20 лет назад разработанные рецептуры за эти годы практического опыта на рынке, учитывая современные требования санитарии предприятий, доведены до совершенства по своим моющим и дезинфицирующим способностям. Содержание в составе препаратов «зеленых» ПАВов (то есть поверхностно-активных веществ растительного происхождения) обеспечивает минимальную экологическую нагрузку на всех участников процесса санитарии - от специалиста мойки   до объектов окружающей среды.
Средства торговой марки «Профф» уникальны в своей функциональности – одно средство можно эффективно использовать для санитарной обработки многих  видов оборудования, именно поэтому линейка предлагаемых позиций кратка и насчитывает 10 средств.
 Например,  дезинфицирующее средство «Профф Окси» не требует смыва и при соприкосновении с воздухом в течение 10-30 минут распадается на кислород и воду, что не только обеспечивает безопасность работникам предприятия,  безопасность производимой продукции, но и пролонгировано дезинфицирует самые труднодоступные участки обрабатываемых поверхностей. Это средство рекомендуется для дезинфекции оборудования, стен, полов, тары, дезковриков, машин, одежды; куриных яиц, сахарной свеклы, воздуха в жилых и нежилых помещениях.
[image: image2.jpg]ObuwecTBo € orpaHnYeHHo oTBeTCTBEHHOCTLIO “poddXum”

231731, PB, pogHeHckasa obnactb, [pogHeHckuii pavioH, Ogenbckuin censcoseT, 4. Mognnnku, ctpoexve 7
YHIM 591506904, OKMO 301797524000, p/c 3012600016574 8 OAQ "Benrasnpombank”, kog 742
FpoaHeHckas obnactHas avpekuus: 230029, MpoaHo,Mlopbkoro 60, Ten./dakc +375 (152) 938 066,

+375 (152) 938 120, +375 (29) 265-90-68

www.proffhim.by e-mail: proffhimsale@mail.ru proffhimsale@bk.ru





